Описание работ (услуг) по содержанию общего имущества

многоквартирного дома:

— осмотр общего имущества – плановый (общий, частичный), внеплановый после стихийных бедствий или аварий. После осмотров составляется акт, для принятия решения о соответствии требованиям нормативным актам, а также для принятия необходимых мер.

— освещение помещений общего пользования – устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств, смена электролампочек, розеток, выключателей, ремонт электропроводки и восстановление работоспособности отдельных элементов электроснабжения, проведение мероприятий по энергосбережению. Замер сопротивления изоляции выполняется специализированной организацией по договору.

— обеспечение установленной температуры и влажности –замена разбитых стекол, окон; ремонт и замена доводчиков; ремонт и регулировка входных дверей и выхода на кровлю и переходные лоджии; утепление трубопроводов на тех. этажах и подвальных помещениях; ремонт, регулировка системы отопления;

— уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, земельного участка дома – сухая уборка лестничных площадок и маршей, обметание пола и стен, подоконников, отопительных приборов следует производить не реже чем через 5 дней, а стен не менее 2 раз в год. Влажную уборку выполнять не реже одного раза в месяц. Не допускать захламления и загромождение бытовыми предметами мест общего пользования, лифтовых холлов, коридоров, переходных лоджий, лестничных маршей, подземных автопарковок.  Уборка прилегающей территории проводится один раз в сутки (в зимнее время при снегопаде два раза – утром и вечером). Уборка территории начинается от подъездов дома, далее тротуары (в зимнее время после уборки посыпаются противогололедными реагентами или песком). Режим работы – в летнее время с 6-00 до 12-00, в зимнее время — с 7-00 до 13 – 00 с перерывами на обед. По договору со специализированной организацией производится дезобработка (дезинсекция и дератизация) мест общего пользования в том числе автопарковка.

— сбор и вывоз твердых бытовых отходов – Вывоз мусора осуществляется специализированной организацией ежедневно – с 5-00 до 6-00, крупногабаритных отходов –  четверг, воскресенье с 7-30 до 8-00.  Уборка контейнерной площадки после вывоза ТОП с 6-00 до 9-00, весной и осенью ремонт и покраска контейнерной площадки и контейнеров, замена контейнеров пришедших в негодность.

- организацию мест для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп и их передачу в специализированные организации. В специально выделенном нежилом помещении, находящемся вдали от жилых домов, оборудован специальный ящик для сбора ртутьсодержащих ламп 1-4 классов опасности и их последующую передачу в специализированную организацию.

-  меры пожарной безопасности – контроль за выходами на крышу, тех. этажи; входы в тех.подвалы; загромождением л/клеток, переходных лоджий; свободный проезд к домам, за сжиганием отходов, листвы, состоянием контактов в электрощитовых и электрощитках соединительных клемм, наличием плафонов на светильниках; уборка приямков в лифтовых шахтах; не допускать покраску мест общего пользования масляными красками. Контроль за состоянием систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, автоматического и водяного пожаротушения и дымоудаления. По договору содержание и обслуживание этих систем выполняет специализированная организация.

— содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства – размещение на фасадах домов указателей улиц, в подъездах домов информационных досок. Не допускать загромождение территорий строительными материалами, тарой, строительными отходами. Следить за состоянием скамеек отдыха, урнами, детскими и спортивными площадками; отмостками вокруг дома, пешеходными тротуарами. Обрезка и полив кустарников, покос и полив газонов; полив и побелка деревьев, посадка новых кустарников и деревьев.

- текущий и капитальный ремонт, подготовку к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества. Текущий и капитальный ремонт производится по решению общего собрания собственников.

- Механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование - это установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов:

- внутренних систем отопления и горячего водоснабжения;

- водопровода и канализации;

- электроснабжения и электротехнических устройств дома; вентиляции и их электроприводов;

- вентиляционных и промывочных устройств мусоропровода, крышек клапанов и шиберных устройств.

- Ограждающие несущие конструкции дома - это выявление деформации в стенах здания и подвала, сохранение целостности вентилируемого фасада. Ремонт частей фасада проводится специализированной организацией.

- Отмостки и тротуары вокруг здания должны иметь уклон от здания 0,020…0,030.

- Все трубопроводы в подвале должны иметь герметизацию.

-Парапеты должны иметь надлежащее крепление к элементам здания. На переходных лоджиях не должно быть посторонних вещей и предметов.

- Крыши – обеспечение работоспособности вентиляционных устройств, внутренних водостоков, молниеотводов, предотвращение разрушения железобетонных элементов, очистка от грязи, мусора, своевременный мелкий ремонт для предотвращения протечек.  Запрет на установку любых антенн.

- Диагностика и периодическое техническое освидетельствование лифтов раз в год – специализированной организацией. Комплексное техническое обслуживание лифтов осуществляет специализированная организация по договору, которая отвечает  за состояние дверей лифтов и шахт, уборку в приямках лифтовых шахт, текущий ремонт оборудования (восстановление работоспособности лифта), аварийно-техническое  и диспетчерское обслуживание.

- Круглосуточное обслуживание крышной котельной, ГРПШ, наземных и подземных газопроводов, аварийное обслуживание газовых сетей и оборудования, обслуживание узла учета газа и снятие показаний производит специализированная организация.

- Техническое обслуживание водопроводных, канализационных насосных станций сезонную подготовку теплообменников производят специализированные организации.

- проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Постановлением Администрации РО от 26.10.10г, утвержден перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества МКД по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

- обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации.